2017年安全月知识竞赛试题

单选题：

1. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第二条规定，房屋市政工程生产安全事故，是指在房屋建筑和市政基础设施工程施工过程中发生的造成（  B  ）或者重大直接经济损失的生产安全事故。

A、意外伤害       B、人身伤亡       C、人身伤害       D、精神损失

2．根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第三条规定，重大事故，是指造成10人以上（  C  ）人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

A、15             B、20            C、30          D、40

3. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第三条规定，一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者（      ）万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

A、50          B、100         C、200          D、300

4. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第四条规定，房屋市政工程生产安全事故的查处，应当坚持实事求是、（  D  ）的原则，及时、准确地查明事故原因，总结事故教训，并对事故责任者依法追究责任。

A、诚信公正        B、恪尽职守        C、公平公正       D、尊重科学

5. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第六条规定，省级住房城乡建设主管部门应当在特别重大、重大事故或者可能演化为特别重大、重大的事故发生后（  C  ）小时内，向国务院住房城乡建设主管部门上报事故情况。

A、 1         B、2         C、3        D、4

6. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第七条规定，较大事故、一般事故发生后，住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过（   B  ）小时。

A、1            B、2           C、3         D、4

7. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第四条规定，房屋市政工程生产安全事故的报告，应当（  D  ）、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

A、迅速          B、 尽快         C、立即        D、及时

8. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第一条规定，为规范房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作，落实（   C   ）制度，防止和减少事故发生，根据《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，制定本规程。

A、安全防范     B、四不放过      C、 事故责任追究      D、事故总结

9. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第十一条规定，国务院住房城乡建设主管部门对（   D  ）进行全国通报。

A、特别重大事故    B、重大事故    C、较大事故     D、特别重大、重大、较大事故

10. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第二十一条规定，省级住房城乡建设主管部门应当按照规定，通过“全国房屋市政工程生产安全事故信息报送及统计分析系统”及时、全面、准确地报送事故简要信息、事故调查信息和事故（   C   ）信息。

A、结论           B、处理          C、处罚         D、总结

11. 《关于进一步加强建筑边坡工程质量安全管理的通知》（闽建建[2013]29号）第四条规定，对于高度超过（  D  ），或虽未超过（  D  ）但地质条件和周边环境复杂的建筑边坡工程，施工单位应组织专家组对专项施工方案进行论证。

A、4m           B、5m          C、6m         D、8m

12.《关于进一步加强建筑边坡工程质量安全管理的通知》（闽建建[2013]29号）第四条规定，建筑边坡现浇混凝土支护结构等效养护龄期累计达到(   C   )后，应随机抽取不少于5个主要受力构件（未按要求养护的随机抽取10个主要受力构件）进行混凝土实体强度抽测。

A、400℃·d           B、500℃·d         C、600℃·d         D、700℃·d

13. 《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）第二十条规定，建筑施工企业应当建立健全以（   A   ）为第一责任人的企业安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施企业安全生产标准化工作。

A、法定代表人     B、主要负责人      C、法人代表      D、法人

- 14. 《关于对质量安全重大隐患予以立案查处的通知》（闽建建[2014]15号）规定，危险性较大的满堂模板支架工程，每个检验批有（  C  ）及以上的点（处）存在立柱支托可调螺杆长度过长，应对责任单位和责任人予以立案查处。

A、10%           B、20%          C、 30%         D、40%

- 15. 《关于对质量安全重大隐患予以立案查处的通知》（闽建建[2014]15号）规定，单个楼层连墙件缺失（  A  ）及以上的，应对责任单位和责任人予以立案查处。

A、10%          B、20%          C、30%         D、40%

- 16. 《关于对质量安全重大隐患予以立案查处的通知》（闽建建[2014]15号）规定，塔式起重机有（  C  ）及以上标准节螺栓松动的，应对责任单位和责任人予以立案查处。

A、三处       B、四处        C、五处        D、六处

17. 《关于对质量安全重大隐患予以立案查处的通知》（闽建建[2014]15号）规定，施工升降机有（  A  ）及以上标准节无螺栓（或螺帽缺失）的。

A、二处        B、三处       C、四处        D、五处

18. 《福建省贯彻住房和城乡建设领域现场专业人员职业标准实施办法》（闽建[2014]10号）第三条规定，我省住房和城乡建设领域现场专业人员首批职业岗位设置为施工员、（   D   ）、安全员、标准员、材料员、资料员、机械员、劳务员（以下简称“八大员”）。

A、质检员      B、实验员       C、取样员       D、质量员

19. 《福建省贯彻住房和城乡建设领域现场专业人员职业标准实施办法》（闽建[2014]10号）第六条“岗位申报”规定，“八大员”不得同时受聘于两个及以上单位任职。可根据岗位技术水平和可涵盖工作范围，允许专业人员申请一证多岗，但不得超过（  C  ）岗位。

A、3个           B、4个         C、5个        D、6个

20. 《福建省贯彻住房和城乡建设领域现场专业人员职业标准实施办法》（闽建[2014]10号）第七条“继续教育”规定，“八大员”岗位证书有效期为（   C   ）。

A、1年           B、2年          C、3年          D、4年

21. 《福建省贯彻住房和城乡建设领域现场专业人员职业标准实施办法》（闽建[2014]10号）第五条“考核评价”规定，“八大员”岗位职业能力由专业学历、（  A  ）和专业能力组成，采取综合评价方式进行考核。

A、职业经历     B、工作经验     C、工作年限     D、工作业绩

22. 《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）第七条规定，建筑施工企业应当建立健全以（  C   ）为第一责任人的项目安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施项目安全生产标准化工作。

A、企业负责人     B、法定代表人     C、项目负责人       D、公司技术负责人

23. 《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）第十五条规定，项目考评的评定结果为“（  C  ）”、“合格”及“不合格”。

A、优秀        B、一般        C、优良        D、良好

24. 《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）第十六条规定，因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门（  B  ）及以上停工整改的，安全生产标准化评定为不合格。

A、1次        B、2次        C、3次        D、4次

25. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第五条规定，“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得（   C    ）。

A、三类人员证书                B、安全继续教育证书

C、安全生产考核合格证书        D、安全岗位资格证书

26. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第九条规定，安全生产考核合格证书有效期为（   B   ），证书在全国范围内有效。

A、2年        B、3年        C、4年        D、5年

27.  《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十九条规定，企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当检查在建项目安全生产管理情况，重点检查项目负责人、（   B   ）履责情况，处理在建项目违规违章行为，并记入企业安全管理档案。

A、项目技术负责人   B、项目专职安全生产管理人员  C、 施工员  D、特种作业人员

28. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条规定，（   B   ）应当每天在施工现场开展安全检查，现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。

A、项目负责人   B、项目专职安全生产管理人员    C、项目技术负责人   D、施工员

29. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十八条规定，（  B  ）应当按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；

A、主要负责人   B、项目负责人   C、专职安全生产管理人员     D、项目技术负责人

30. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三条规定，项目负责人，是指取得相应注册执业资格，由（  A  ）授权，负责具体工程项目管理的人员。

A、企业法定代表人     B、主要负责人      C、法人代表      D、法人

31. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第三条规定，企业主要负责人，是指对本企业生产经营活动和安全生产工作具有（ B  ）的领导人员。

A、领导权        B、决策权        C、指挥权        D、建议权

32. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十五条规定，（  B  ）应当与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A、企业法定代表人        B主要负责人        C、法人代表       D、法人

33. 《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质[2014]123号）规定，建筑施工项目经理必须按规定取得相应执业资格和（    C    ）。

A、三类人员证书                B、安全继续教育证书

C、安全生产考核合格证书        D、安全岗位资格证书

34.根据《关于进一步加强和规范建机一体化管理的通知》（闽建建[2015]5号）第四条规定，建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足的要求：企业维修保养基地面积不少于（ B ）。 A、1000㎡ B 2000㎡ C、3000㎡ D、4000㎡

35. 根据《关于进一步加强和规范建机一体化管理的通知》（闽建建[2015]5号）第四条规定，建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足的要求：专职安全员不少于（    C   ）。

A、2人        B、3人        C、4人        D、5人

36. 根据《关于进一步加强和规范建机一体化管理的通知》（闽建建[2015]5号）第四条规定，建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足的要求：司机不少于自有建筑起重机械总台数的（    B    ）。

A、40％        B、50％        C、 60％       D、70％

37. 根据《关于进一步加强和规范建机一体化管理的通知》（闽建建[2015]5号）第四条规定，建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足的要求：信号司索工人数不少于自有塔吊总台数的（     B     ）。

A、40％        B、50％        C、 60％       D、70％

38. 《福建省建筑施工安全生产标准化优良项目考评暂行办法》（闽建[2015]3号）第十六条规定：创建项目施工过程中，工程项目存在违法违规行为，工程项目质量安全动态记分达到（  B  ）及以上的，不得推荐参加省级标准化优良项目考评，并应及时实施摘牌处理。

A、50分        B、60分        C、70分        D、80分

39. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，对檐口高度超过24米或层数超过（ C ）的建筑物，其外脚手架采用扣件式钢管脚手架的，必须采用型钢悬挑脚手架，原则上应从二层楼面开始悬挑。

A、四层        B、五层        C、六层        D、七层

40. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，第一段型钢悬挑脚手架底部及离墙距离必须采用（   A  ）隔断防护，铺设牢靠、严密。

A、硬质材料       B、封闭材料      C、密目安全网      D、软质材料

41. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，进入施工现场的钢管表面应平整光滑，不应有裂缝、硬弯、严重锈蚀等缺陷、严禁打孔， 应按进场数量的（   A  ）对钢管外径及壁厚进行抽样检查。

A、3％        B、4％        C、5％        D、6％

42. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，严禁使用有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的扣件，扣件表面应进行（   B   ）。

A、刷漆处理        B、防锈处理        C、除锈处理        D、刷油处理

43. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定， 当进场扣件数量少于1万件时，直角扣件、旋转扣件和对接扣件各抽取10件进行检查，当扣件数量超过1万件时，三种类型扣件各抽取（  B  ）进行检查。

A、15件        B、20件        C、25件        D、30件

44. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，可调托撑进入施工现场时，应对可调托撑螺杆外径、支托板厚、螺杆与支托板焊缝高度进行抽样检查，抽检数量按进场数量（   B   ）进行抽检。

A、1％        B、3％        C、5％        D、8％

45. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，可调托撑螺杆外径不应小于（   C   ），支托板厚不小于5mm，螺杆与支托板焊接要牢固，焊缝高度不小于6mm。

A、25mm        B、32mm        C、36mm        D、38mm

46. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，高大模板及钢结构等承重支撑工程采用扣件式钢管搭设的，钢管必须采用规格为（ D  ）的Q235钢管。

A、φ48mm×3.0mm        B、φ48.3mm×3.24mm

C、φ48.0mm×3.6mm      D、φ48.3mm×3.6mm

47. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，采用铸造扣件的直角扣件重量不得小于1.1㎏、旋转扣件重量不得小于1.15kg、对接扣件重量不得小于（   C   ）。

A、1.10kg        B、1.15kg        C、1.25kg        D、1.30kg

48. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，扣件式钢管外脚手架及模板工程安装时应将扣件锁紧，扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N•m，且不应大于（  C  ）。

A、55N•m        B、60N•m        C、65N•m        D、70N•m

49. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，塔机在安装和使用时，起重臂端部与周围建筑物及其外围施工设施之间的安全距离应不小于（  A   ），避免塔机撞击周边的建筑物。

A、2米        B、3米        C、4米        D、5米

50. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，群塔作业时，两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的起重臂端部与另一台塔机的塔身之间有不小于（  A   ）的距离。

A、2米        B、3米        C、4米        D、5米

51. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，处于高位塔机的最低位置的部件（吊钩升至最高点或平衡重的最低部位）与低位塔机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于（  A   ）。

A、2米        B、3米        C、4米        D、5米

52. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，建筑物主体结构施工至（  C  ）时，必须安装施工升降机并投入使用，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。

A、四层        B、五层        C、六层        D、七层

53. 根据《关于进一步加强工程项目标准化实体样板展示工作的通知》                           （闽建办建[2016]14号）规定，施工合同价（  B  ）及以上的工程项目上必须推行标准化样板展示。

A、8000万元        B、1亿元        C、1.2亿元        D、1.5亿元

54. 根据《关于进一步明确标准化实体样板展示有关事项的通知》（闽建质安监总[2015] 70号）规定， 原则上应在各分部分项工程开始前要做好实体样板展示，其中模板、钢筋安装的实体样板展示应在（   B   ）施工前完成。

A、基坑支护  B、地下室模板支撑体系  C、桩基工程   D、主体结构模板支撑体系

55. 根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（闽建[2016]5号）第六条规定，根据“福建省工程项目建设监管信息系统”统计数据，连续两个季度在建项目当季质量安全动态监管记分值排名均在全省前（  B  ）的施工单位，由省厅将其纳入省级“质量安全黑名单”。

A、5位          B、10位        C、15位          D、20位

56. 根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（闽建[2016]5号）第六条规定， 按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》第二十九条规定，上一年度在建项目平均违规记分值由高到低排名前（  A  ）的施工单位，由省厅将其纳入省级“质量安全黑名单”。

A、30位        B、35位        C、40位        D、45位

57. 根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（闽建[2016]5号）第六条规定， 按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》第二十九条规定，年度周期违规记分值满（  A   ）且排名全省前50位的建造师（项目经理），由省厅将其纳入省级“质量安全黑名单”。

A、80分        B、100分        C、120分        D、150分

58. 根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（闽建[2016]5号）第六条规定， 按照《福建省建设工程质量安全动态监管办法》第二十九条规定，对履职不到位、周期违规记分值满（  D ）的建造师（项目经理），由省厅将其纳入省级“质量安全黑名单”。

A、80分        B、100分        C、120分        D、150分

59. 根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（闽建[2016]5号）第六条规定，一年内发生（  B  ）及以上工程质量或生产安全责任事故，由省厅将其纳入省级“质量安全黑名单”。

A、一般        B、较大        C、重大        D、特别重大

60. 根据《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）规定，所有工程的塔式起重机使用前，应安装（   D   ），保证操作员在操作室通过监视器清晰看到吊钩下方的情况。该监控设备在相应塔式起重机拆除时方可拆除。

A、夜视功能的长焦摄像机      B、全景成像测距摄像机

C、巡航摄像机                D、超视野摄像机

61. 根据《工程质量安全提升行动方案》（建质[2017]57号）规定，进一步完善工程质量安全管理制度和责任体系，全面落实各方主体的质量安全责任，特别是要强化（  A  ）的首要责任和勘察、设计、施工单位的主体责任。

A、建设单位        B、 监理单位       C、施工单位        D、设计单位

62.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）规定，氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于（  C  ），气瓶与明火作业点的距离不应小于10m。

A、3m        B、4m        C、5m        D、6m

63. 根据《厦门市建设局关于进一步加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（厦建工〔2017〕3号）规定，施工升降机运送物料器具时，接送材料随乘人员不得超过（  A  ），且不得同时搭载其他人员。

A、2人        B、3人        C、4人        D、5人

64. 根据《厦门市建设局关于进一步加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（厦建工〔2017〕3号）规定， 2017年1月1日起，我市合同造价达（ C ）以上的房建和市政工程全面推行模架一体化服务。

A、3000万元        B、4000万元        C、5000万元        D、6000万元

65. 根据《厦门市建设局关于进一步加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（厦建工〔2017〕3号）规定，对于SC150/150、SCD150/150、SSD150/150等较为落后机型的施工升降机，乘载人数不得超过（   D    ）（含司机）。

A、6人        B、7人       C、8人        D、9人

66. 根据《厦门市建设局关于进一步加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（厦建工〔2017〕3号）规定，安全技术交底应由交底人和被交底人签字确认，交底情况应（ C  ）留存项目部备查。

A、整理成交底资料   B、作为归档资料   C、拍摄成影像资料   D、拍摄成图片资料

67. 根据《福建省建设工程质量安全动态监管办法（2016年版）》（闽建[2016]1号）第八条规定，当工程项目施工周期超过2周年时，责任人以每（  B  ）为一个记分周期。

A、 1周年       B、2周年        C、3周年        D、4周年

68. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）规定，高度超过100m 的在建工程，应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于（   A    ）, 上下两个中转水池的高差不宜超过100m。

A、10m3         B、15m3        C、20m3         D、25m3

69. 《厦门市建筑市场主体不良行为评价档次操作标准（质安部分修订版）》（厦建工〔2015〕123号）中规定的“施工单位投标或合同承诺的项目经理、技术负责人不到位或不履行职责的,”是指经监理单位和建设单位相关责任人确认，（  B  ）以上不在现场。

A、4天        B、5天        C、6天        D、7天

70. 根据《厦门市建筑市场主体不良行为评价档次操作标准（质安部分修订版）》（厦建工〔2015〕123号）规定：施工企业连续2个月以上未对在建项目进行质量安全检查的，应记入（  B  ）不良行为评价档次。

A、P3        B、P4        C、P5        D、P6

71. 根据《厦门市建筑市场主体不良行为评价档次操作标准（质安部分修订版）》（厦建工〔2015〕123号）规定：“施工企业未取得施工许可证、未办理工程质量监督手续，擅自施工”应记入（  A  ）不良行为评价档次。

A、P3        B、P4        C、P5        D、P6

72. 根据《厦门市建筑市场主体不良行为评价档次操作标准（质安部分修订版）》（厦建工〔2015〕123号）规定：“施工单位技术、质量部门负责人未按规定参加地基与基础、主体结构等分部工程验收的”,应记入（  D  ）不良行为评价档次。

A、P3        B、P4        C、P5        D、P6

73. 根据《厦门市建筑市场主体不良行为评价档次操作标准（质安部分修订版）》（厦建工〔2015〕123号）规定：“未办理《建筑废土处置证》,擅自进行土方运输的”, 应记入（  B  ）不良行为评价档次。

A、P3        B、P4        C、P5        D、P6

74. 根据《厦门市建筑市场主体不良行为评价档次操作标准（质安部分修订版）》（厦建工〔2015〕123号）规定：“超过一定规模危险性较大的分部分项工程，项目技术负责人未到场参加验收并按规定签字的”, 应记入（  C  ）不良行为评价档次。

A、P3        B、P4        C、P5        D、P6

75. 根据《厦门市建筑市场主体不良行为评价档次操作标准（合同履约和造价管理部分修订版）》(厦建筑〔2016〕61号) 规定：“施工单位未按有关规定进行专业工程分包及劳务分包或未签订分包合同的。”应记入（  C  ）不良行为评价档次。

A、P3        B、P4        C、P5        D、P6

76. 根据《厦门市建筑市场 主体不良行为评价档次操作标准（合同履约和造价管理部分修订版）》(厦建筑〔2016〕61号) 规定：“未按要求创建无欠薪项目部的；未按要求设置维权信息公示牌；未对工人工资支付情况进行公示的。” 应记入（  D  ）不良行为评价档次。

A、P3        B、P4        C、P5        D、P6

77. 根据《厦门市建筑市场 主体不良行为评价档次操作标准（合同履约和造价管理部分修订版）》(厦建筑〔2016〕61号) 规定：“施工单位发生集体上访或群体性事件，相关责任人拒接电话、短信，或未在规定时限内到场的。”应记入（  B  ）不良行为评价档次。

A、P3        B、P4        C、P5        D、P6

78. 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）规定，吊篮内的作业人员不应超过（   A   ）。

A、2 人        B、3 人        C、4 人        D、5 人

79. 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）规定，电梯井内应每隔2层且不大于（   C   ）应设置安全平网防护。

A、6m        B、18m        C、10m        D、12m

80. 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）规定，开挖深度超过（  B   ）及以上的基坑周边必须安装防护栏杆。

A、1.8m        B、2m        C、3m        D、4m

81. 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）规定，基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道；梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于（  B  ），梯道搭设应符合规范要求。

A、0.8m        B、1m        C、1.2m        D、1.5m

82. 根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）规定，关于扣件式钢管脚手架，作业层外侧应设置高度不小于（   B  ）的挡脚板。

A、160mm        B、180mm        C、200mm        D、220mm

83.根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）规定，“施工区域不宜积水。当积水坑深度超过（  A  ）时，应设安全防护措施。”

A、500mm        B、800mm        C、1000mm        D、1200mm

84.根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）规定，“开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。防护栏杆高度不应低于（   B  ）。”

A、1.0m        B、1.2m        C、1.5m        D、1.8m

85.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）规定，应急响应应根据应急预案采取（ B ）四个程序统一执行。

（A）抢险准备、应急启动、信息报告和应急终止；

（B）抢险准备、信息报告、应急启动和应急终止；

（C）信息报告、抢险准备、应急启动和应急终止；

（D）信息报告、应急启动、抢险准备和应急终止。

86.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）规定，当基坑变形超过报警值时，应采取（ A ）措施。

（A）坑内回填反压，增设临时支撑、锚杆；

（B）回灌、降水调整降深；

（C）在基础周围采用注浆加固土体；

（D）浇筑快硬混凝垫层土。

87.根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）规定，挖土机械、运输车辆等直接进入基坑进行施工作业时，应采取保证坡道稳定的措施，坡道坡度不宜大于（ C ），坡道的宽度应满足行车要求。

（A）1：5；   （B）1：6；   （C）1：7；   （D）1：8。

88. 根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）规定，排水沟和集水坑宜布置于地下结构外侧，距坡脚不宜小于（ B ）。

（A）0.3m；   （B）0.5m；  （C）0.6m；  （D）0.8m。

89. 根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）规定，基坑内应设置作业人员上下坡道或爬梯，数量不应不少于（ B ）。

（A）1个；   （B）2个；   （C）3个；   （D）4个。

多选题：

1.根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第17号规定，建筑施工企业的“安管人员”是指（   ABD   ）。

A、 主要负责人   B、项目负责人   C、特种作业人员   D、专职安全生产管理人员

2. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第七条规定，安全生产考核包括（  AC   ）。

A、安全生产知识考核   B、安全技能考核   C、管理能力考核    D、管理经验考核

3. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第六条规定，申请参加安全生产考核的“安管人员”，应当具备（   BCD   ），与企业确立劳动关系，并经企业年度安全生产教育培训合格。

A、相关专业类别   B、相应文化程度  C、专业技术职称  D、一定安全生产工作经历

4. 《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》（建质[2014]123号）规定，项目经理必须（ ABD ）工程施工期间现场带班。

A、起重机械安装      B、起重机械拆卸      C、桩基      D、模板支架搭设

5.《福建省建筑施工安全生产标准化优良项目考评暂行办法》（闽建[2015]3号）第八条规定：创建省级标准化优良项目规模应符合的条件有（  ABD  ）。

A、建筑面积5000 m2以上的房屋建筑工程  B、合同造价1000万元以上的房屋建筑工程

C、5层以上的房屋建筑工程          D、合同造价2000万元以上的市政基础设施工程

6. 《福建省建筑施工安全生产标准化优良项目考评暂行办法》（闽建[2015]3号）第十五条规定：施工现场安全防护措施应参照相关图集实行（  BCD  ）。

A、规范化     B、定型化     C、工具化     D、标准化

7. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，型钢悬挑脚手架的型钢悬挑梁与建筑结构必须采用（ BD   ）连接固定。

A、 圆钢       B、螺栓钢压板        C、钢筋     D、角钢压板

8. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，架体材料进场时，监理单位应组织各方责任主体对材料材质进行验收、抽检。其中，购买钢管时应有（    AB    ）。

A、产品质量合格证   B、质量检验报告    C、生产许可证    D、产品说明书

9. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，密目式安全立网应有产品合格证、质量检验报告、产品说明书、永久标识，并应具有阻燃性能，且（   BC   ）必须满足GB5725-2009第5.2.2.6及5.2.2.7条规定。

A、阻燃性能        B、耐贯穿性能        C、耐冲击性能        D、耐腐蚀性能

10. 根据《关于进一步加强建筑工地食品安全管理的通知》（厦建工〔2016〕1号）（厦门市建筑工地食品安全工作实施方案）规定，在建筑工地食品安全“问题清单”中人员管理方面的安全问题有（  BCD    ）

A、项目负责人的食品安全责任不明确          B、食品安全管理员未配备

C、烹饪人员健康管理制度和措施不完善        D、烹饪人员未取得健康合格证明

11. 根据《关于进一步加强建筑工地食品安全管理的通知》（厦建工〔2016〕1号）（厦门市建筑工地食品安全工作实施方案）规定，在建筑工地食品安全“问题清单”中原料采购方面的安全问题有（  ABD    ）

A、食品种类不合格  B、畜禽肉、食用油、大米、蔬菜、乳制品的进货渠道不符合规定；       C、食品品牌未在推荐品牌内        D、保质期限不合格

12. 根据《关于进一步明确标准化实体样板展示有关事项的通知》（闽建质安监总[2015] 70号）规定，（ ACD ）砌体以及屋面、外墙、室内装饰装修和道路沥青路面七个分部分项工程的各道工艺做法必须进行施工现场实体样板展示。

A、模板         B、混凝土后浇带         C、外脚手架        D、钢筋安装

13. 根据《关于进一步明确标准化实体样板展示有关事项的通知》（闽建质安监总[2015] 70号）规定，施工现场原则上应单独设立实体样板展示区，（  ABC  ）、屋面、外墙（除玻璃幕墙外）必须单独设置样板展示区。

A、脚手架       B、模板       C、钢筋安装       D、室内装饰装修

14. 根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（闽建[2016]5号）第三条规定，建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理按照（  ACD  ）相结合的原则组织实施。

A、分级负责        B、划片管理        C、属地管理        D、层级指导

15. 根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（闽建[2016]5号）第二条规定，责任主体是指在我省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程新建、扩建、改建和拆除活动的（  AB  ）单位和检测检验（监测）机构、预拌混凝土生产企业等工程参建单位及相关责任人员。

A、建设（含房屋征收实施单位）   B、 施工、监理     C、勘察     D、设计

16. 根据《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（闽建[2016]5号）第五条规定，“黑名单”管理应当坚持（  BCD  ）的原则，统一尺度，实施机构应当真实、及时地将符合情形的建设工程责任主体纳入“黑名单”，及时更新并向社会公布。

A、客观      B、公开        C、公平        D、公正

17. 根据《厦门市建筑施工企业信用监管良好行为认定范围和档次操作标准》规定，我市建筑施工企业获得（  ACD  ）奖项，记入良好记录C1档次。

A、“詹天佑奖”          B、“闽江杯”省优质工程

C、全国AAA级安全文明示范工地        D、部级安全观摩工地

18. 根据《厦门市建筑施工企业信用监管良好行为认定范围和档次操作标准》规定，我市建筑施工企业获得（  ABD  ）奖项，记入良好记录C2档次。

A、省级工法（主编）   B、福建省龙头企业   C、企业资质升特级   D、省安全观摩工地

19. 根据《厦门市建筑施工企业信用监管良好行为认定范围和档次操作标准》规定，我市建筑施工企业获得（   BCD   ）奖项，记入良好记录C3档次。

A、企业资质升一级        B、“鼓浪杯”市优质工程

C、安全月活动表彰        D、厦门市精神文明单位、建设系统精神文明单位

20. 根据《厦门市建筑施工企业信用监管良好行为认定范围和档次操作标准》规定，我市建筑施工企业获得（ ACD ）奖项，记入良好记录C4档次。

A、区委、区政府作出的表彰、通报表扬          B、企业资质升二级

C、各区建设主管部门作出的表彰、通报表扬并明确记入良好行为的  D、区安全观摩工地

判断正误：

1. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，高层建筑的外脚手架拆除时长钢管、型钢等必须由塔机吊运至地面，也可使用施工升降机运送。（  ×   ）

2. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，高层建筑塔式起重机须待型钢悬挑脚手架拆除完毕方可报停并组织拆除。（  √  ）

3. 根据《关于加强建筑施工安全生产工作有关事项的通知》（闽建建[2015]23号）规定，型钢悬挑脚手架的悬挑钢梁支承点落在外伸阳台上或悬挑板上时，施工单位应对该外伸阳台或悬挑板进行承载力复核，必要时请项目原设计单位进行承载力验算。（  √  ）

4. 根据《关于进一步加强建筑工地食品安全管理的通知》（厦建工〔2016〕1号）（厦门市建筑工地食品安全工作实施方案）规定，组织开展建筑工地食品安全常识培训，以及开展形式多样的食品安全宣传，进一步提升建筑工地人员食品安全意识和健康消费理念。（  √  ）

5. 根据《关于进一步加强建筑工地食品安全管理的通知》（厦建工〔2016〕1号）（厦门市建筑工地食品安全工作实施方案）规定，做好食品安全事件的应急准备工作，一旦发生食品安全事故，要立即启动食品安全事故应急预案，在第一时间组织核查处理，做到反应灵敏、响应快速、处置有效，并及时按规定上报。（  √  ）

6. 《福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理实施办法（试行）》（闽建[2016]5号）第四条规定，“黑名单”设“质量安全黑名单”、“文明施工黑名单”、“拖欠工程款黑名单”、“欠薪黑名单”等子项。（  √  ）

7. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）规定，在建工程结构施工完毕的每层楼梯处，应设置消防水枪、水带及软管，且每个设置点不少于2 套。（  √  ）

8. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720—2011）规定，临时宿舍、办公用房的防火设计为：建筑构件的燃烧性能等级应为B级。（  ×   ）

9. 根据《厦门市建设工程施工合同履约监督检查实施办法 （试行）》（厦建筑〔2016〕62号）规定，市建设局负责组织对市管房屋建筑和市政基础设施工程施工合同履约行为进行市级监督检查，委托市建设工程质量安全监督站具体实施监督检查工作。（  ×   ）

10. 根据《厦门市建设工程施工合同履约监督检查实施办法 （试行）》（厦建筑〔2016〕62号）第五条规定：“施工合同履约行为检查项目从福建省建筑施工企业信用综合评价网络系统应评价的工程项目中随机抽取，每周每个小组抽取不少于4个项目。” （  √  ）

11. 根据《厦门市建筑施工安全生产重大事故隐患倒查问责制度》（厦建工〔2017〕25号）规定，在追究事故责任人时，要一并追究在重大事故隐患排查和治理环节中不作为而酿成事故的相关责任人员。（  √  ）