- 附件2-附件

- 厦门市房屋市政工程智慧工地评价标准表

| 评价模块 | 评价类 | 评价项 | 评价项条目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程信息管理 | 基础项 | 工程基本信息管理 | 项目基本信息、各参建单位信息（具体信息详见附录A工程信息管理模块）。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 推荐项 | 进度管理 | 具备进度计划制定、过程可视化跟踪管理、过程纠偏、计划查看、计划分析、工期预警等功能。 | 3 | 每项符合得0.5分，最多3分。 |  |
| 人员信息管理 | 基础项 | 实名制管理 | 管理人员在岗在位。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 工人进出场。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 劳动合同签订文件情况。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 工人工资发放记录。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 信用奖惩信息。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 智能考勤管理 | 施工现场出入口设置具有身份识别的闸机和人脸识别仪。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 施工现场出入口设置具有自动判断通行权限功能的闸机和人脸识别仪。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 推荐项 | 智能考勤报表管理 | 考勤数据自动生成报表，自动生成工资表，可通过手机、电脑实时对数据进行查询、导出、统计。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 | 电脑端满足此功能即可得分。 |
| 人员信息管理 | 推荐项 | 教育培训管理 | 可通过项目管理系统（或企业管理平台）、安全教育培训工具箱、安全教育培训系统、二维码安全教育应用技术、VR/AR安全体验技术等措施对现场从业人员进行线上培训。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 实时记录人员参与的相关培训信息，并自动生成统计分析信息。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 具备未培训人员进出场预警功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 证件合同信息管理 | 施工现场应设置人员证件合同管理系统，包括身份证、劳动合同、劳动协议、执业资格证书。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 对异常情况进行预警，异常情况预警包括身份证临期、劳动合同临期、劳动协议临期、执业资格证书临期。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 人员进出管理 | 实名制考勤管理系统对人员异常进出应现场报警，超过24小时未离开施工现场应远程报警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 鼓励项 | 人员定位管理 | 利用智能安全帽等智能化终端设备进行人员考勤定位。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 自动采集人员坐标信息，采集的信息自动上传。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 通缉人员管理 | 自动识别公安部发布的通缉人员，并能无声报警或预警。 | 1 | 项目系统平台定期导入更新或对接获取公安部通缉人员库，且符合全部功能要求即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 健康管理 | 结合实名制系统增加体温智能检测。对现场从业人员有重大疾病例史进行平台登记。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 用工信用管理 | 记录现场作业劳务人员优秀表现、手艺特长、恶意讨薪等信息。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 识别不良信息情节严重的人员，并建立黑名单。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 物料信息管理 | 基础项 | 智能收验物料 | 车辆统一调度和称重或通过智能堆场，自动计算货物重量或数量。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 数据实时上传至项目管理系统。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 推荐项 | 物资统计分析 | 实现物资数据统计、查询、分析。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 实现计划用量与实际用量比对分析。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 物料智能化管理 | 利用条形码、二维码、射频识别（RFID）等技术手段，实现对产品批次的追踪和检验，应用率小于70%不得分。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 | 应用率70%指全部装配式构件数量的70%。 |
|  |  |  | 利用条形码、二维码、射频识别（RFID）等技术手段，实现对物料出入库管理。 | 2 | 任一物料符合要求即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  | 鼓励项 | 物资异常信息判断 | 自动识别异常数据并触发预警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 材料检验检测 | 实现检验检测信息化管理。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 进场材料复试取样、见证送检。 | 1 | 全部符合即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 试验检测、结果认证。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 不合格反馈等全流程记录。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 物料智能点检 | 实现自动识别钢筋、钢管、方木等物料数量，数据上传至项目管理系统。 | 1 | 任一物料符合要求即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 智能钢筋加工场 | 采用先进的自动化设备和人工智能技术，高效完成各种钢筋加工任务。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 智能废料池 | 通过对架体底部安装传感器，直接读取重量进行废料盘点。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 机械设备管理 | 基础项 | 机械设备信息管理 | 设备基本信息。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 | 主要针对塔吊、施工升降机、盾构机、门式起重机、架桥机 |
|  |  |  | 重点施工机械定位信息。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 运行监测信息，应包括塔机幅度、高度、载重、风速、倾角、回转等运行数据。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 维护保养及检查信息。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 塔式起重机监测管理 | 具备吊钩盲区可视化功能。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 | 1.覆盖率=实际安装数量/应安装数量*100%。 |
|  |  |  | 实时监测塔式起重机运行状态信息。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 异常数据监测，能实时推送预警信息至管理人员。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 驾驶人员识别，具备非持证人员驾驶塔吊告警功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 对违规操作行为提示、报警、记录。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 采集设备具备实时上传数据功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 机械设备管理 | 基础项 | 施工升降机监测管理 | 具备驾驶人员身份认证功能。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 可远程监测升降机的载重、轿厢倾斜度、起升高度、运行速度等参数。 | 1 | 符合其中一项且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 异常数据轿厢内立即声光告警，并进行异常告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 对违规操作行为提示、报警和记录。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 采集设备具备实时上传数据功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 盾构机监测管理 | 盾构机运行状态信息。 | 2 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 | 1.覆盖率=实际安装数量/应安装数量*100%。 |
|  |  |  | 异常数据告警推送。 | 2 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 采集设备具备实时上传数据功能。 | 2 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 门式起重机监测管理 | 实时监测门式起重机运行状态信息。 | 2 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 具备吊钩盲区可视化功能。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 异常数据告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 对违规操作行为提示、报警和记录。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 采集设备具备实时上传数据功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 架桥机安全监测管理 | 具备架桥机操作人员人脸识别认证功能。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 具有架桥机运行状态及故障信息实时记录及历史追溯功能。 | 2 | 每项符合得1分，最多2分。若设备安装覆盖率小于80%则得0分。 |  |
| 机械设备管理 | 基础项 |  | 具有实时监测架桥机当前运行的起重量、起升高度、下降深度、操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环等功能。 | 2 | 每项符合得0.5分，最多2分。若设备安装覆盖率小于80%则得0分。 |  |
|  |  |  | 具有故障自诊断功能，通电时应有自检程序，对警报、显示等功能进行验证；在模块自身发出故障而影响正常使用时，能立即发出报警信号。 | 1 | 符合其中一项即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  | 吊篮监测管理 | 实时监测吊篮的运行状态信息。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 对违规操作行为提示、限制和告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 采集设备具备实时上传数据功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 爬架监测管理 | 实时监测爬架的运行状态信息。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 | 1.覆盖率=实际安装数量/应安装数量*100%。 |
|  |  |  | 异常数据告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 设备过程管理 | 系统中有对应的设备安装与拆除过程管理的数据。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 系统中有对应的设备巡检、设备检查资料。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 系统中有对应的设备维护与保养资料。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 机械设备管理 | 推荐项 | 机械设备信息管理 | 具备对机械设备未检查、未保养、未整改、报废情况、检测到期等信息的智能提醒功能。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 | 主要针对塔吊、施工升降机、盾构机、门式起重机、架桥机 |
|  |  | 塔式起重机监测管理 | 对恶劣天气（如大风）进行监测并发出预警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 | 1.覆盖率=实际安装数量/应安装数量*100%。 |
|  | 推荐项 |  | 群塔中每塔均安装防碰撞监控设备，塔吊智能识别和判断碰撞危险区域。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 塔机激光定位系统。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  | 流动式起重机安全监测管理 | 具备流动式起重机操作人员人脸识别认证功能。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 | 1.覆盖率=实际安装数量/应安装数量*100%。 |
|  |  |  | 具有流动式起重机运行状态及故障信息进行实时记录及历史追溯功能。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 具有流动式起重机发生故障时，发出报警的同时启动按要求预设的止停控制功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 具有实时监测流动式起重机当前运行的起重量、起重力矩、幅度、操作指令、工作时间、累计工作时间、工作循环等功能。 | 1 | 符合其中一项且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 具有故障自诊断功能，通电时应有自检程序，对警报、显示等功能进行验证；在模块自身发出故障而影响正常使用时，能立即发出报警信号。 | 1 | 符合其中一项即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  | 卸料平台监测管理 | 实时采集当前载重数据，超载告警推送，设备安装覆盖率小于80%不得分。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  | 设备螺母螺栓、构件裂缝、钢丝绳检查 | 螺母螺栓松动检查。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 机械设备管理 | 推荐项 |  | 构件裂缝检查。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 钢丝绳起丝检查。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 自动分析机械设备安全状态和趋势，异常数据告警推送。 | 1 | 三类中至少一类全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 施工升降机监测管理 | 采用AI技术识别人员数量，利用继电器信号控制升降机操作台的方式，实现人数超限声光预警推送和自动切断功能。 | 1 | 采用AI技术识别人员数量并实现其中一项要求且设备安装覆盖率达80%即得满分，否则得0分。 | 1.覆盖率=实际安装数量/应安装数量*100%。 |
|  | 鼓励项 | 塔式起重机驾驶室监测管理 | 采用AI识别技术对驾驶室内玩手机、疲劳驾驶等危险行为进行自动留痕抓拍管理。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 塔式起重机智能监测技术 | 采用高精度数字式幅度/高度传感器；升标准节后自动计算塔机高度，支持一键顶升功能及远程修改塔机力矩曲线。使用具有视频监控、图像识别、移动通信等技术的系统，实时监测和指挥设备加节、降节的操作。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 智能识别电动助力板车 | 通过图像识别等技术的系统，自动识别进入轿厢内的电动助力板车类型是否符合安全规定，并对不符合要求的板车进行告警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 设备作业盲区监测管理 | 使用具有激光雷达、图像识别等技术的系统，辅助识别挖掘机、汽车起重机等设备驾驶过程中盲区出现的人员，并对人员进入盲区的行为进行告警。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 机器代工应用 | 在项目现场使用建筑机器人、施工辅助新机具新设备、智能装备，辅助和替代“危、繁、脏、重”施工作业。 | 8 | 每符合一项建筑机器人应用得2分；每符合一项施工辅助新机具新设备应用得1分；每符合一项智能装备应用得4分；本项累计总分最多得8分。 | 需提供相应设备的技术方案、联网数据、影像资料等可证明使用的佐证材料。 |
| 文明施工管理 | 基础项 | 环境监测管理 | 对施工现场风速、风向、温度、噪音、颗粒物等参数，进行数字化监测。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 自动喷淋系统 | 远程控制喷淋设备启停。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 车辆进出场管理 | 针对车辆冲洗点、车辆出入口设置视频监控，避免车辆带泥上路、废弃物散落。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 推荐项 | 环境监测管理 | 可实时在线监测，检测数据超标时告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 自动喷淋系统 | 实现施工现场喷淋系统与扬尘监测系统联动，并可远程控制喷淋设备启停。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 绿色建材 | 记录绿色建材使用信息（部位、数量等），如临时围墙、临时道路、临时地面、沉淀池、雨污井等临时设施预制部品部件，进行装配化施工，实现快速装拆、循环利用，绿色环保。。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 车辆进出场管理 | 快速完成施工现场车辆识别及抓拍并自动登记工作，提升施工现场车辆进出场的管理效率。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 具备夜间对进出场车辆进行识别及抓拍功能，记录夜间施工情况。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 鼓励项 | 施工现场排放监测 | 采用信息化措施采集施工现场、生活污水排放数据，如PH值、浊度值、氨氮值、悬浮物等，对超阈值数据告警提示。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 绿色施工能耗监测 | 对办公区、生活区及施工现场水、电使用情况进行实时监测、记录、上传、统计、分析用水量、用电量等数据信息。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 对长明灯、长流水等情况进行警告。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
| 文明施工管理 |  |  | 推广应用太阳能智能路灯等节能低碳技术，进一步实现节能减排。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 施工现场光污染监测 | 采用信息化措施采集夜间施工区域的亮度水平，对超阈值数据告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 推广智能照明系统远程控制现场作业区域的照明设备。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 裸土覆盖 | 利用AI对建筑工程裸土覆盖和施工过程进行影像资料采集，及时通知覆盖。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 应急通知 | 配置用于极端天气警报等的应急通知系统。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 建筑废土管理 | 基础项 | 渣土车识别管理 | 通过视频监控系统，对出入工地的渣土车进行高清抓拍。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达到80%即得满分，否则得0分。 | 1.覆盖率=实际安装数量/应安装数量*100%。 |
|  |  |  | 严禁使用非目录库建筑废土运输车辆。 | 1 | 符合全部要求且设备安装覆盖率达到80%即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  | 渣土车进出场管理 | 通过视频监控系统和车辆管理系统对渣土车出场进行管理，违规车辆禁止驶出。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。。 |  |
|  |  | 建筑垃圾车辆出场管理 | 通过视频监控系统和车辆管理系统对建筑垃圾车辆出场进行管理，违规车辆禁止驶出。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 土方计量 | 根据渣土车辆进出场统计结合信息化手段进行剩余总土方量估算。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 推荐项 | 渣土车智能识别管理 | 通过渣土车AI识别系统，对出入工地的渣土车进行高清抓拍和车型分析。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 调用渣土运输管控平台车牌信息，严禁使用非目录库建筑废土运输车辆。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 对违规车辆进行识别、提示、报警和记录。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 渣土车进出场管理 | 通过AI识别系统智能分析后盖密闭，对未密闭的车辆进行识别、提示、报警和记录，违规车辆禁止驶出。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 建筑废土管理 | 推荐项 |  | 通过AI识别系统智能分析违规清洗、对未清洗的车辆进行识别、提示、报警和记录，违规车辆禁止驶出。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 建筑垃圾车辆出场管理 | 通过AI识别系统智能分析覆盖、清洗等情况，违规车辆禁止驶出。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 智能地磅管理 | 通过智能地磅对渣土车和建筑垃圾车进行称重并登记，超载车辆禁止驶出。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 车辆道闸联动 | 渣土车AI识别系统宜联动车辆道闸系，违规车辆禁止驶出。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 鼓励项 | 车辆清洗智能管理系统 | 实现车辆自动识别、出场自动冲洗、实时记录、自动上传、统计分析、异常报警等功能。 | 3 | 每符合一项得0.5分，满分3分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 智能地磅管理系统 | 自动记录渣土车和建筑垃圾车载重量，实时计算上传单次土方运输量。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 对超载车辆告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 车辆道闸联动 | 车辆清洗智能管理系统、智能地磅管理系统宜联动车辆道闸系统，违规车辆禁止驶出。 | 1 | 符合任意一项即得1分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 建筑垃圾资源化利用 | 按照《厦门市建筑垃圾资源化利用管理办法》，实施建筑垃圾资源化利用，系统如实记录建筑垃圾的来源、种类、贮存量、生产加工量、尾渣流向等相关信息。 | 2 | 每符合一项得0.5分，满分2分，都不符合得0分。 |  |
| 施工质量管理 | 基础项 | 质量检查管理 | 对日常质量巡检、企业质量检查、质量验收等过程形成登记、整改、复核的闭环管理。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 对巡检数据进行统计分析，整改率不小于80%。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 施工方案管理 | 形成方案的录入、交底、审批、归档闭环管理。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 施工质量管理 | 基础项 |  | 对未按期完成方案进行预警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 影像资料管理 | 按福建省、厦门市出台的桩基管理办法要求，采集桩基工程关键部位、关键工序及验收过程影像资料，上传至智慧工地管理平台留存。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 按福建省、厦门市出台的装配式管理办法要求，采集装配式工程关键部位、关键工序及验收过程影像资料，上传至智慧工地管理平台留存。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 工程资料管理 | 使用系统完成施工日志、技术交底、检验批、验收记录、施工记录、隐蔽工程记录等质量资料的填报、上传、下载、查询等。 | 3 | 任意一项符合即得0.5分，全部符合得满分，都不符合得0分。 |  |
|  | 推荐项 | 取样送检管理 | 具备对现场取样过程记录。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 检测数据统计、查询。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 分析及预警功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 大体积混凝土温度监测 | 具备大体积混凝土温度自动化监测功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 标养室管理 | 实时监测标养室的温湿度变化，可根据具体的阈值进行报警提示，日常监测数据及报警数据自动留存，实现项目数字化管理。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 使用系统对试块进出进行记录，生成台账，对临期送检试块进行预警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 实测实量 | 采用智能实测实量仪器自动采集测量数据，输出实测成果，一键发送数据。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 使用系统统计分析实测实量数据，对异常数据进行告警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 生成实测实量表单。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 施工质量管理 | 推荐项 | 技术交底管理 | 应用BIM技术、虚拟现实技术等进行技术交底，存储交底信息，交底形式包含但不限于文字、图像和视频等形式。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 检测仪器管理 | 使用系统对检测仪器设备信息进行记录，对检定临期设备进行预警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 检验检测报告管理 | 使用系统对加盖电子签章的检验检测报告进行采集，并统计和分析。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 鼓励项 | VR质量样板 | 具备沉浸式虚拟展示功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 桩基数字化监测 | 桩基施工过程数据收集。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 异常数据告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 建立质量管理手册电子档 | 建立包含样板类型、施工工艺、主要内容、影像资料、缺陷类型和处理措施等电子档文件。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 关键工序可视化追溯管理 | 实现关键工序影像资料采集、记录。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 | 实现任意一项关键工序即可得分。 |
|  |  |  | 支持节点自动扫描、全景拼图存储。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 支持远程实时查看、回放、截图、录屏、视频图像测量。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 隐蔽工程全程留存视频影像资料 | 实现隐蔽工程影像资料采集、记录。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 支持节点自动扫描、全景拼图存储。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 支持远程实时查看、回放、截图、录屏、视频图像测量。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
| 施工质量管理 | 鼓励项 | 大体积混凝土监测预警 | 实时采集、自动上传大体积混凝土温度数据。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 统计分析大体积混凝土温度数据。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 超出阈值自动报警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 基础沉降自动监测系统 | 持续监测各监测点的沉降量，实现累计沉降量、沉降差、沉降速率自动计算。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 数据自动上传，超过阈值自动报警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 第三方监测单位监测数据接入项目智慧工地管理平台。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 施工安全管理 | 基础项 | 安全生产风险分级管控 | 具备风险辨别。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 具备风险分级管控。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 具备风险告知等功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 建立风险台账。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 安全方案管理 | 使用系统管理施工方案，形成方案的录入、交底、审批、归档闭环管理。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 对未按期完成方案进行预警。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 安全日志管理 | 使用系统完成安全日志在线填报（上传）、下载、查询等。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 安全检查管理 | 对现场日常巡查、周检、月检和领导带班检查等定期、专项检查过程进行记录、统计分析、闭环管理。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 重点强化动火作业备案、有限空间作业、防高坠等危大工程作业管理功能。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
| 施工安全管理 | 基础项 | 危大分部分项工程管理 | 具备危大/超危大工程清单管理。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 具备施工方案、专家论证报告、方案交底、安全技术交底管理。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 具备安全巡视、检查验收管理。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 具备关键验收节点举牌影像资料上传。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 安全应急管理 | 具备编制应急预案、记录应急演练、应急培训和登记应急物资储备、使用等功能。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 安全教育管理 | 使用系统对安全教育、培训等进行记录，生成安全教育文件。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 安全验收管理 | 具备施工现场过程管理检查验收资料上传功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 远程视频监控管理 | 具备对施工现场重大危险源进行实时远程视频监控的功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 | 重点部位未布署不得分，在线率不小于80%。 |
|  |  |  | 支持实时查看、回放、截图、录屏。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 推荐项 | 安全风险智慧管控应用 | 利用AI算法自动识别安全隐患及人员违规行为并能及时告警推送。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 远程线上巡检 | 具备对现场安全管理情况进行线上巡视功能，记录巡视过程数据。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 线上发出问题整改通知，线上整改回复，实现闭环管理。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 智能烟感 | 通过烟感探测器实时监测宿舍、办公区、库房的日常消防安全状况，对异常情况进行告警推送。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 便携式周界防护系统应用技术 | 便携式周界防护系统应用技术，在临边、洞口、有限空间等危险源安装采用具有红外探测技术的探测器，在不影响施工的前提下，可以及时发现人员经过，触发设备发出声音和光的信号，提醒现场人员注意安全。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
| 施工安全管理 | 推荐项 | 安全教育管理 | 使用虚拟现实技术（如VR、AR、MR等），模拟施工现场各类安作业场景，实现沉浸式安全教育。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 基坑（边坡）监测 | 实时监测基坑（边坡）数据，开挖及结构施工阶段位移、沉降、地下水位、支撑结构内力变化和周边相邻建筑物稳定情况，实现可视化连续自动监测。 | 1 | 实时监测任意一项数据即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 具备可视化连续自动监测，并对现场监测数据进行采集、复核、汇总、整理、分析功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 现场语音报警提示进行异常告警，并推送现场发生异常的监测目标点的当前实景图像/数据和初始图像/数据等信息到管理人员。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 高支模监测 | 实时监测混凝土浇筑过程中支模系统的立杆沉降、立杆轴压、架体位移、架体倾斜等情况。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 超出预警时，现场语音报警提示并进行异常告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 鼓励项 | 安全带佩戴状态在线监测预警 | 支持对正常使用/异常使用/未佩戴等状态的实时识别、报警；发生报警时给出声、光报警提示并推送；采用智能安全绳等自动感应装备保障高空作业人员安全。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 外脚手架监测 | 实时监测架体的水平位移、倾斜数据。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 异常数据告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 钢结构监测 | 实时监测钢结构施工过程中应力变化数据。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 异常数据告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 施工安全管理 | 鼓励项 | 智能临边防护网监测 | 实时监测施工现场临边防护网状态，出现破坏时，进行异常告警推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 有限空间作业监测 | 采用人员进出监测设备、智能手环、气体监测设备、监控摄像头等设备，通过智慧监测系统进行联动，对有限空间内的气体、人员数量和状态等进行实时监测。 | 1 | 使用任意一项设备实现对有限空间的任一数据监测得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 实现有限空间作业安全监管，对有限空间作业异常情况进行智能告警、异常推送。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 隧道收敛变形可视化安全监控预警 | 应能通过全景成像测距摄像机对隧道重点部位进行可视化安全监控预警。 | 1 | 符合全部要求即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 当隧道重点部位收敛变形情况超过阈值时，系统应能自动预警并推送。 | 1 | 符合全部要求即得满分，否则得0分。 |  |
|  |  | 安全预警设备 | 安全预警设备联动AI视频监控数据、安全监测数据进行预警提醒。 | 1 | 符合任意一项即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 安全日志管理 | 使用系统关联安全教育数据、方案交底记录、隐患排查情况等，生成安全日志。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 资料数据化管理 | 基础项 | 工程电子文件形成 | 建设工程电子文件管理系统（或项目管理系统、企业管理平台）（本节简称系统）应具有形成原生电子文件功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 系统应具有上传纸质等传统载体文件扫描后形成的工程电子文件等功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 系统形成的原生电子文件应符合《厦门市建设工程文件归档整理规范》要求。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 元数据采集 | 应能在电子文件形成和流转过程中自动采集生成方式、题名、文件日期、页数、格式信息等电子文件元数据，并形成规范的结构化数据。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 移动端应用 | 系统应具有通过移动终端或其他数据采集设备进行现场数据及影像资料采集的功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 电子文件管理 | 系统应具有工程电子文件备份、统计分析、查询功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 资料数据化管理 | 基础项 | 质量资料管理 | 系统应采集主要质量控制文件。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 系统应具备质量资料统计分析功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 系统应具备质量资料形成流程查询功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 安全资料管理 | 支持对《福建省房屋建筑工程安全文件管理标准》规定的安全内业资料进行数字化系统性归档。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 推荐项 | 在线归档报送 | 系统支持与市城建档案管理系统对接或离线数据交换。 | 1 | 能批量导出和下载归档内容电子文件，则得满分，否则得0分。 |  |
|  |  | 信息共享 | 系统实现与住建部门建筑工地智慧监管平台数据在线共享。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 在线审批、签章 | 系统具备按项目特点定义和按照国家、省、市等相关标准及规范要求的流程在线流转审批功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  |  | 系统使用的电子签章合法有效。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 资料缺失预警 | 系统应具备对工程质量、安全等主要归档移交资料缺失预警的功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 鼓励项 | BIM模型关联 | 电子文件（包括但不限于施工数字影像日志）能够与BIM模型进行施工实景、空间和时间映射关联。 | 1 | 任意一项内业资料能与BIM模型关联即得满分，都不符合得0分。 |  |
|  |  | 在线交互、审批 | 随工程建设进度同步形成至少由施工、监理单位在线交互、审批的电子文件。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 存档信息包 | 系统应具有将工程电子文件及其元数据封装为存档信息包的功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 资料数据化管理 | 鼓励项 | 组卷整理 | 系统能够按照国家和厦门规范规定的归档范围，预先设置工程电子文件分类方案，对各类建设工程电子文件在线组卷整理。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 电子文件管理 | 系统应具有工程电子文件全生命周期管理，以及文件操作行为的跟踪记录和审计功能。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| BIM技术应用 | 基础项 | 施工模型 | 根据项目需求创建施工BIM模型，其中，房建项目宜包含建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、装饰装修、幕墙、景观等专业模型；市政项目宜包含桥梁、道路、隧道、地下管道、排水系统、交通设施、景观等专业模型。 | 8 | 包含基础施工模型6分；若获得省级BIM大赛奖项，加1分；获得国家级BIM大赛奖项，加2分。（仅计算最高奖项对应分值，不重复计算） | 基础施工模型得分：项目总承包合同中有约定BIM实施范围的，按专业数量作为基数；若无约定的，按施工范围所涉及专业数量作为基数，实际得分=实际建模专业数/基数*6。 |
|  |  | 深化设计 | 利用BIM技术对相关专业和分部分项工程进行深化设计，应用深化设计成果进行交底。 | 4 | 每项符合得1分，最多4分。 |  |
|  |  | 进度管理 | 利用轻量化引擎展示项目三维可视化模型，将三维模型和进度计划进行动态关联，实现进度计划的可视化模拟。 | 2 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  |  | 方案分析 | 应用BIM技术进行方案分析，方案分析应用包括砌体排砖深化分析、吊装方案分析、基坑边坡支护方案分析、支撑结构体系方案分析、上方平衡方案分析、交通导改方案分析等。 | 4 | 每项符合得1分，最多4分。 |  |
|  |  | BIM其他应用 | 包括BIM辅助图纸会审、碰撞检查、施工场地布置、工艺模拟、工程量计算、AR、VR、MR等。 | 4 | 每项符合得1分，最多4分。 |  |
| BIM技术应用 | 推荐项 | 施工下料 | 根据深化设计成果进行提资，辅助各专业施工下料，含钢筋下料、幕墙下料、风管下料、电缆下料、桥架下料、管道下料、支吊架下料等。 | 4 | 每项符合得1分，最多4分。 |  |
|  |  | 数据协同 | 利用轻量化引擎实现BIM模型与进度、质量、安全、技术、成本等数据关联。 | 4 | 每项符合得1分，最多4分。 |  |
|  |  | 竣工交付 | 在竣工验收阶段，编制BIM交付标准，开展三维数字化竣工验收，根据业主需求开展运维数据录入等。 | 2 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
|  | 鼓励项 | BIM+AI | 应用或自主研发BIM+AI自动化建模、设计、深化、审查或基于交付标准的模型验收等工具。 | 2 | 满足一项即得满分。 |  |
|  |  | 拓展应用 | 应用BIM技术进行施工拓展应用，包括但不限于无人机+BIM技术、机器人+BIM技术、MR+BIM技术。 | 2 | 满足一项即得满分。 |  |
|  |  | 数据汇聚 | 建筑信息模型符合城市信息模型平台汇聚和应用要求。 | 1 | 全部符合即得满分，不符合得0分。 |  |
| 加分项 | 加分项 | 补充评价项 | 由申报单位申请，经市住建主管部门或质量安全监督部门组织相关协会或专家论证，确认可纳入智慧工地建设内容且已在参评项目中投入使用。 | 5 | 结合投入、效益、技术水平等方面要素，给予1/2/3分加分。 若项目应用具有颠覆性、前沿性、实用性、推广性的创新技术，经评定机构鉴定，创新程度显著，则国际先进加5分，国内先进加4分。 |  |